## Návrh transformátoru

Pro výpočet transformátoru je potřeba znát základní parametry sekundárního vinutí, tj. jaké je požadované napětí U2 a odebíraný proud I2.

1. Vypočteme výkon:

P2 = U2 · I2

2. Příkon transformátoru vypočteme z jeho výkonu a účinnosti:

P1=P2η

Účinnost transformátorů snižují zejména ztráty ve vinutí a ztráty v jádře. Běžné transformátory mívají účinnost asi 80%, lze ji také odhadnout např. dle následující tabulky:

| Výkon [VA] | účinnost [%] | k1 | k2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 70 | 0,89 | 1,13 |
| 2-5 | 75 | 0,91 | 1,11 |
| 5-20 | 80 | 0,93 | 1,08 |
| 20-75 | 85 | 0,95 | 1,05 |
| 75-200 | 88 | 0,96 | 1,04 |
| 200-600 | 90 | 0,97 | 1,03 |
| 600-1400 | 92 | 0,97 | 1,02 |
| 1400+ | 93 | 0,98 | 1,02 |

Tabulka 1 - platí pro plechy EI, B = 1T a σ = 2,5 A/mm2

3. Minimální průřez jádra (cm2):

Sj=1,2 . P1

Kde konstanta 1,2 je odvozena od sycení jádra B pro běžné EI plechy.

4. Počet závitů na jeden volt:

N= 45Sj

Při kmitočtu sítě 50 Hz a sycení 1T je použita konstanta 45.

5. Určíme počet závitů (zaokrouhlit na celé číslo):

N1 = (U1 - 3%) . N

N2 = (U2 + 3%) . N

Kde 3% je korekce na vliv ohmického odporu a tím úbytku napětí ve vinutí.

6. Určíme průřezy a průměry vodičů pro jednotlivá vinutí:

I1=P1U1

S1= I1σ1

S2= I2σ2

Při proudové hustotě primárního (σ1) a sekundárního (σ2) vinutí jsou průřezy S1 
a S2 v (mm2), pak průměry vodičů (mm) jsou:

d1=4 .S1π

d2=4 .S2π

Průměry vodičů je nutné korigovat na vyrobitelné dráty, tj. zvolit dle tab. 41.

7. Volba jádra transformátoru:

Dle výkonu transformátoru je možno zvolit základní rozměry (a, b, c) transformátorového plechu - typ EI (Tab. 39), pak lze určit potřebný počet plechů n, přičemž t je tloušťka jednoho plechu:

a,= Sjb

n= a,t

Transformátorové plechy se vyrábějí z křemíkové oceli o tloušťce 0,35 a 0,5 mm. Existuje několik tvarů.

Závěrem je nutné zkontrolovat vyrobitelnost transformátoru a to i s ohledem na to, že jednotlivá vinutí se oddělují dostatečnou izolací, např. několika vrstvami kondenzátorového papíru. Hotový transformátor je vhodné impregnovat izolačním lakem.

8. Kontrola velikosti okna:

- Počet závitů na řádek (vždy celé číslo) primárního (P) a sekundárního (S) vinutí:

PV= c-2 .  tkd1

SV= c-2 .  tkd2

- Počet řádků (vždy celé číslo) primárního (P) a sekundárního (S) vinutí:

PV,= N1PV

SV,= N2SV

- Výška primárního (P) a sekundárního (S) vinutí:

PV,,=PV, . d1+ tk+ tp+ 5%

SV,,=SV, . d2- 5%

Kde tk je tloušťka kostry a tp je tloušťka prokladu mezi primárním a sekundárním vinutím. Takto se vypočítají tloušťky jednotlivých vinutí (v počtu závitů a v mm). Tyto pak sečtou. Tloušťku izolace, jež odděluje jednotlivá vinutí, je nutné upravit 
o 5 %, s ohledem na to, že vinutí nelze nikdy nenavinout ideálně těsně a až do krajů v každé vrstvě. Výsledek musí být vždy menší, než je povolená maximální výška prostoru pro vinutí. Je-li tomu tak, je to v pořádku, v opačném případě, je nutné zvolit vodič o menším průměru nebo jádro s větším okénkem.

- Celková výška vinutí v okně:

a,,=PV,,+ SV,,

- Musí být splněna podmínka:

a,,≤a

Kde a je výška okna transformátoru.

10. Kontrola využití plochy

(60 - 85 %):

Sc = a . c  (mm2)

SV = a“ . c  (mm2)

s= SvSc . 100%

FAKTOR, Z. Transformátory a cívky. Praha: BEN, 1999